MIRS2010 第５回　実施スケジュール		　　　　2010/5/14

１３：０５～

各種ポート取付けパネルの加工およびボードテストに関する説明（１５分）

１３：２０～

機械加工　２～３名

ボートテスト　５～６名

１４：５０～　ケーブル取扱いに関する説明　【教室】（川上）

ケーブル製造説明会　２～３名【工作室】（川上）

競技会プロジェクト　【江上研】

不良ボードの原因調査を行う。

ボードテストが終了したら、組立作業に入る。

■ボードテスト

・正常と仮定するもの

CPUボード＋FPGAボード、モータ＋ロータリエンコーダ、センサ（白線、タッチ）

・テスト対象ボード

電源ボード、ドータボード（上、下）、モータ制御ボード、超音波センサボード

・ケーブルチェック（結線、導通）

目視、テスター

・標準機によるテスト

センサ（白線、タッチ）

モータ制御ボード

・電源ボードテスト

使用するもの：電源ボード、バッテリー、バッテリー接続ケーブル、テスター

制御用、モータ用にそれぞれ以下の出力が得られるかを確認する。

制御用出力5V、モータ制御用出力6V

・ドータボードテスト

上段ボード

タッチセンサ、モータ制御ボードを取り付ける。

（タッチセンサポートは２つ以上正常ならＯＫ，そのポートのチェック）

（モータ制御ボードの出力をテスターで確認する。）

下段ボード

白線センサを使って、各ポートをチェック。

（４つ以上使えるポートがあればＯＫ，どのポートが正常化をチェック）

テストプログラム

/home/mirs/src/mg3_std_program/test

モータポートテスト

（最初に ./motor_start, ./motor_restart を実行）

./motor_start

左右のPWM値を与える。(0～128)

センサポートテスト

./irs_ts_ws_test

（非接続ポートは常に１となる。）

・超音波センサボードテスト

./uss_test

親機 、子機の両方or片方が異常の場合

→　異常のボードのPICデータの書き換えて、再テストする。

■ボートの実施手順

１．ケーブル確認とケーブルチェック

２．電源ボードテスト

３．標準機によるテスト

白線、タッチセンサ

モータ制御ボード（左右）

４．ボードテスト環境構築

安定化電源（設定電圧８Ｖ）、電源ボード、CPU＋FPGAポート、各種接続ケーブル

５．ドータボードテスト

・正常動作しなポート）をチェックする。

６．超音波センサボードテスト